### Анализ изменений в расчете машино-мест по проекту 945-ПП: новый подход к парковочному обеспечению по объекту «Молодогвардейская».

### Основные изменения в методике расчета

Новая система расчета для АГР и проектной документации теперь базируется на квартирографии, а не на общей площади квартир:

- Квартиры до 70 м²: 0,8 машино-места на квартиру

- Квартиры 70–100 м²: 1,2 машино-места на квартиру

- Квартиры более 100 м²: 1,6 машино-места на квартиру

### Расчет на конкретных данных (исходя из квартирографии «APEX»):

Исходные данные:

- 294 квартиры до 70 м²

- 172 квартиры 70–100 м²

- 114 квартир более 100 м²

294 + 172 + 114 = 580 квартир.

Расчет постоянных мест:
294×0,8+172×1,2+114×1,6=624 машино-места

В ТЭП варианта 2 указано 618 квартир, то есть в расчёте отсутствуют 38 квартир, значит:

- Недостает данных по 38 квартирам

- Итоговый расчет зависит от распределения этих квартир по категориям или новой квартирографии.

### Полный расчет с учетом всех компонентов

Проект меняет приложение 5, то есть порядок расчёта постоянных мест жителей. Он не отменяет отдельный расчёт:

Дополнительные составляющие:

- Гостевая парковка: 10% от постоянных мест

- Приобъектная парковка БКФН

- Места для МГН и М4

- Зарядная инфраструктура

Пример расчета для 618 квартир:

- Минимальный вариант: 655 постоянных + 66 гостевых + 34 приобъектных = 755 мест

- Максимальный вариант: 685 постоянных + 69 гостевых + 34 приобъектных = 788 мест

### Расчет для градостроительной стадии

Используется отдельная формула:
Nп=S(S1×2,1)×0,8

где 2,1 — средний размер домовладения, а 0,8 — число мест на одно домовладение.

Для площади 45 564 м² :

45 564 / (33 × 2,1) × 0,8 = 526 постоянных м/м.

С гостевыми и БКФН:

526 + 53 + 34 = 613 м/м.
Итого с учетом всех компонентов: 613 машино-мест

Получается, проект изменений в постановление № 945-ПП устанавливает разные результаты:

- градостроительная стадия — около 613 м/м всего;

- АГР и проектная документация — ориентировочно 755–788 м/м в зависимости от квартирографии.

### Важные итоги нововведения

Существенные изменения в правилах:

- Размещение постоянных мест только в гаражах (без плоскостных парковок)

- Исключение возможности согласования уменьшения более 10% через ГЗК

- Разный результат для разных стадий проектирования

### Переходные положения:

Это очень важно для текущих проектов. Новые требования предлагается не распространять:

- на объекты, ввод которых по проектной документации запланирован до 1 января 2028 года;

- на объекты, у которых на 1 августа 2026 года уже получено разрешение на строительство.

То есть даже после принятия проекта новый расчёт может не затронуть конкретный объект, если он попадает под эти условия.

### Выводы:

Проект постановления № 945-ПП от 2026 года существенно меняет подход к расчету парковочного пространства, увеличивая минимальное количество мест с 328 до 755–788. Окончательная цифра будет зависеть от детальной квартирографии.

Важно учитывать, что документ постановления пока находится в стадии проекта и требует окончательного утверждения.

На данный момент один этаж всей парковки (две очереди) вмещает в себя 282 м/м. Чтобы увеличить количество машино-мест до 755–788 требуется 3 этажа парковки.