Расчет машино-мест по 945-ПП
по объекту «Молодогвардейская» (1 очередь)

Основные изменения в методике расчета

Новая система расчета для АГР и проектной документации теперь базируется на квартирографии, а не на общей площади квартир:

- Квартиры до 70 м² — 0,8 машино-места на квартиру

- Квартиры 70–100 м² — 1,2 машино-места на квартиру

- Квартиры более 100 м² — 1,6 машино-места на квартиру

Расчет на конкретных данных (исходя из квартирографии 1 очереди)

Исходные данные:

- 98 квартир до 70 м²

- 128 квартир 70–100 м²

- 57 квартир более 100 м²

98 + 128 + 57 = 283 квартиры

Расчет постоянных мест:
98 × 0,8 + 128 × 1,2 + 57 × 1,6 = 78,4 + 153,6 + 91,2 = 323,2 → 324 машино-места

Полный расчет с учетом всех компонентов

Дополнительные составляющие:

- Гостевая парковка: 10 % от постоянных мест
324 × 10 % = 32,4 → 33 места

- Приобъектная парковка БКФН
(для всего объекта по исходным данным – 34 места, для 1 очереди принято пропорционально количеству квартир: 34 × 283/618 ≈ 15,6 → 16 мест)

- Места для МГН и М4
На всех стоянках общего пользования выделяется не менее 10 % машино-мест для людей с инвалидностью (но не менее одного места).
324 × 10 % = 32,4 → 33 места для инвалидов.

Из них специализированные (для инвалидов на креслах-колясках) рассчитываются по формуле в зависимости от общего числа мест. Для 324 мест (категория от 201 до 500):
8 + 2 % от числа свыше 200
324 – 200 = 124; 124 × 0,02 = 2,48; 8 + 2,48 = 10,48 → 11 специализированных мест.

- Зарядная инфраструктура
Для машино-мест в гаражах действует норма: 10 % от числа всех машино-мест должны быть оборудованы зарядными станциями.
324 × 10 % = 32,4 → 33 места с зарядными станциями.

Важное инженерное требование: одновременно с количеством мест нужно заложить инженерную инфраструктуру (кабель-каналы или пространства для шинопроводов) на 100 % машино-мест — то есть на 324 места.

Итоговый расчет для 1 очереди:

324 постоянных + 33 гостевых + 16 приобъектных = 373 машино-места

Из них:

- 33 — с зарядной инфраструктурой,

- 33 — для МГН (из них 11 специализированных).

По плану (на данный момент):

На 1 этаж в 1 очереди предусмотрено 98 м/м.
На 3 этажа — 98 × 3 = 294 м/м.

Для размещения 373 м/м требуется: 373 / 98 ≈ 3,8 → 4 этажа парковки.

Вывод:

Для 1 очереди объекта «Молодогвардейская» расчетное количество машино-мест составляет 373 (с учетом постоянных, гостевых и приобъектных). Существующая планировка (98 м/м на этаж) требует строительства не менее 4 этажей парковки, чтобы обеспечить необходимое количество мест. Окончательная цифра может уточняться при детальной разработке квартирографии и проектных решений по приобъектной парковке.