Анализ уклонов прямолинейной рампы под машины типа Aurus Senat:

Размеры автомобиля Aurus Senat зависят от типа кузова:

- Седан: длина — 5630 мм, ширина — 2020 мм, высота — 1685 мм, колёсная база — 3300 мм.

- Лимузин: длина — 6630 мм, колёсная база — 4300 мм.

- Седан (S600)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Минимальный радиус разворота | 6,7 м |
| Диаметр разворота (полный круг) | 13,4 м |
| Требуемая ширина для разворота на 180° | ~13,4 м |
| Ширина кузова (без зеркал) | 2,02 м |
| Ширина с зеркалами (оценочно) | ~2,30 м |
| Длина / колёсная база | 5,63 / 3,30 м |

радиус разворота 10,5–11,25 м

  Клиренс (дорожный просвет): 200 мм (0,2 м) — типовой для Senat.

  Колёсная база: 3300 мм (3,3 м).

  Передний свес: ~1150 мм (1,15 м) — оценочно (длина 5,63 м минус база 3,3 м, пополам на передний/задний= по 1,17м).

  Задний свес: ~1180 мм (1,18 м).

  Углы геометрической проходимости (расчётные, т. к. в открытых спецификациях не публикуются):

- угол въезда ≈ 14–16°,

- угол съезда ≈ 13–15°,

- продольный угол рампы (угол переката) ≈ 12–14°.

## Лимузин (L700)

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр разворота | 15,2 м |
| Минимальный радиус разворота | ~7,6 м |
| Требуемая ширина для разворота на 180° | ~15,2 м |
| Длина / колёсная база | 6,63 / 4,30 м |

- Прямолинейный проезд: минимальная ширина проёма — ширина автомобиля с зеркалами (~2,3 м) + запас по 0,3–0,5 м с каждой стороны. Итого ~3,0–3,3 м. Для бронированных версий стоит закладывать больше из-за увеличенной массы и меньшей манёвренности.

- Проезд с поворотом (90°): при повороте в узкий коридор внешний габарит «заметает» дугу радиусом ~6,7 м (седан) или ~7,6 м (лимузин). Минимальная ширина коридора для такого манёвра — порядка 5,5–6,5 м (седан) и 6,5–7,5 м (лимузин), в зависимости от угла и конфигурации.

Важно: официальные спецификации Aurus не публикуют подробные графики поворотных габаритов (керб-керб, стена-стена, радиус по внутреннему колесу). Приведённые цифры разворота взяты из каталогов и тест-драйвов. Для бронированных версий масса и подвеска могут влиять на реальную манёвренность — лучше закладывать дополнительные 10–15% к расчётным значениям.

Расчёт по участкам

Участки 1–5 и 7–11 зафиксированы по 2,5 м. Их суммарный набор высоты — 2350 мм. Остаток 2470 мм уходит на участок 6 с уклоном 18%.

| Уч. | Уклон | Угол | Δh, мм | Σh, мм | L гориз., м | L по склону, м | ΣL гориз., м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3% | 1,7° | 75 | 75 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| 2 | 6% | 3,4° | 150 | 225 | 2,50 | 2,50 | 5,00 |
| 3 | 9% | 5,1° | 225 | 450 | 2,50 | 2,51 | 7,50 |
| 4 | 12% | 6,8° | 300 | 750 | 2,50 | 2,52 | 10,00 |
| 5 | 15% | 8,5° | 375 | 1125 | 2,50 | 2,53 | 12,50 |
| 6 | 18% | 10,2° | 2470 | 3595 | 13,72 | 13,94 | 26,22 |
| 7 | 16% | 9,1° | 400 | 3995 | 2,50 | 2,53 | 28,72 |
| 8 | 14% | 8,0° | 350 | 4345 | 2,50 | 2,52 | 31,22 |
| 9 | 10% | 5,7° | 250 | 4595 | 2,50 | 2,51 | 33,72 |
| 10 | 6% | 3,4° | 150 | 4745 | 2,50 | 2,50 | 36,22 |
| 11 | 3% | 1,7° | 75 | 4820 | 2,50 | 2,50 | 38,72 |
| Σ |  |  | 4820 | 4820 | 38,72 | 39,08 |  |