Расчет машино-мест по 945-ПП

Методика расчета:

1. Квартиры до 70 м²: 0,8 машино-места на квартиру

2. Квартиры 70–100 м²: 1,2 машино-места на квартиру

3. Квартиры более 100 м²: 1,6 машино-места на квартиру

═══════════════════════════════════════

1 ОЧЕРЕДЬ

═══════════════════════════════════════

Исходные данные (1 очередь):

1. 148 квартир до 70 м²

2. 69 квартир 70–100 м²

3. 63 квартиры более 100 м²

148 + 69 + 63 = 280

Расчет постоянных мест:

148 × 0,8 + 69 × 1,2 + 63 × 1,6 = 302 машино-места

Гостевая парковка (10% от постоянных мест):

302 × 10% = 30,2 → 31 место

Места для МГН (10% от количества квартир):

280 × 10% = 28 мест

Специализированные места (для инвалидов на креслах-колясках):

Для 302 мест (диапазон 201–500): 8 + 2% × (302 − 200) = 8 + 2,04 = 10,04 → 11 мест

Итог по МГН: 28 мест для инвалидов, из них 11 — специализированные

Зарядная инфраструктура (10% от машино-мест):

302 × 10% ≈ 31 место с зарядными станциями

Инженерная инфраструктура: кабель-каналы или шинопроводы на 100% машино-мест.

Итого по 1 очереди:

302 постоянных + 31 гостевых = 333 места

Из них: 31 — с зарядной инфраструктурой, 28 для МГН (из них 11 специализированных).

═══════════════════════════════════════

2 ОЧЕРЕДЬ

═══════════════════════════════════════

Исходные данные (2 очередь):

1. 142 квартиры до 70 м²

2. 97 квартир 70–100 м²

3. 60 квартир более 100 м²

142 + 97 + 60 = 299

Расчет постоянных мест:

142 × 0,8 + 97 × 1,2 + 60 × 1,6 = 326 машино-мест

Гостевая парковка (10% от постоянных мест):

326 × 10% = 32,6 → 33 места

Места для МГН (10% от количества квартир):

299 × 10% = 29,9 → 30 мест

Специализированные места (для инвалидов на креслах-колясках):

Для 326 мест (диапазон 201–500): 8 + 2% × (326 − 200) = 8 + 2,52 = 10,52 → 11 мест

Итог по МГН: 30 мест для инвалидов, из них 11 — специализированные

Зарядная инфраструктура (10% от машино-мест):

326 × 10% ≈ 33 места с зарядными станциями

Инженерная инфраструктура: кабель-каналы или шинопроводы на 100% машино-мест.

Итого по 2 очереди:

326 постоянных + 33 гостевых = 359 мест

Из них: 33 — с зарядной инфраструктурой, 30 для МГН (из них 11 специализированных).

═══════════════════════════════════════

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ ПО ОБЪЕКТУ (1 + 2 ОЧЕРЕДЬ)

═══════════════════════════════════════

Общее количество квартир: 280 + 299 = 579

Общее количество постоянных мест: 302 + 326 = 628

Гостевая парковка (10% от постоянных мест):

628 × 10% = 62,8 → 63 места

Места для МГН (10% от количества квартир):

579 × 10% = 57,9 → 58 мест

Специализированные места (для инвалидов на креслах-колясках):

Для 628 мест (диапазон 501 и более): 14 + 1% × (628 − 500) = 14 + 1,28 = 15,28 → 16 мест

Итог по МГН: 58 мест для инвалидов, из них 16 — специализированные

Зарядная инфраструктура (10% от машино-мест):

628 × 10% ≈ 63 места с зарядными станциями

Инженерная инфраструктура: кабель-каналы или шинопроводы на 100% машино-мест.

Итого по объекту:

628 постоянных + 63 гостевых = 691 место

Из них: 63 — с зарядной инфраструктурой, 58 для МГН (из них 16 специализированных).

Примечание: приобъектная парковка БКФН рассчитывается отдельно на основании площади нежилых (коммерческих) помещений и добавляется к итоговому количеству мест.

| Категория квартир | 1 очередь | 2 очередь | Итого по объекту |
| --- | --- | --- | --- |
| До 70 м² | 148 | 142 | 290 |
| 70–100 м² | 69 | 97 | 166 |
| Более 100 м² | 63 | 60 | 123 |
| Всего квартир | 280 | 299 | 579 |
| Показатель | 1 очередь | 2 очередь | Итого по объекту |
| Постоянные места | 302 | 326 | 628 |
| Гостевая парковка (10%) | 31 | 33 | 63 |
| МГН всего (10% от квартир) | 28 | 30 | 58 |
| Специализированные МГН | 11 | 11 | 16 |
| Зарядные станции (10%) | 31 | 33 | 63 |
| Приобъектная БКФН | — | — | — |
| Итого мест | 333 | 359 | 691 |
| Категория | 1 очередь (кв. × норм.) | 2 очередь (кв. × норм.) | Итого |
| До 70 м² | 148 × 0,8 = 118,4 | 142 × 0,8 = 113,6 | 232,0 |
| 70–100 м² | 69 × 1,2 = 82,8 | 97 × 1,2 = 116,4 | 199,2 |
| Более 100 м² | 63 × 1,6 = 100,8 | 60 × 1,6 = 96,0 | 196,8 |
| Итого постоянных | 302,0 | 326,0 | 628,0 |