РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1. Демографический расчет (база для нормативов) Расчетная численность населения определена путем умножения количества квартир на коэффициенты семейности, утвержденные Постановлением Правительства Москвы № 2152-ПП.

Исходные данные:

| Тип квартиры | Кол-во кв-р |
| --- | --- |
| Студия | 23 |
| 1-комнатная | 119 |
| 2-комнатная / 2Е | 179 |
| 3-комнатная / 3Е | 147 |
| 4-комнатная / 4Е | 146 |
| ИТОГО: | 614 |

Общая площадь квартир - 48181,30 м2

Население (расчетное): Sкв./33 = 48181,30 /33=1461

Примечание: Расчетное население округлено до целых человек согласно правилам статистического учета при проектировании.

2. Нормативно-правовая база При расчете применены следующие актуальные нормативно-правовые акты:

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» — базовые нормы обеспеченности местами в ДОУ (не менее 53 мест на 1000 жителей) и школах (не менее 124 мест на 1000 жителей).

- Постановление Правительства Москвы от 21.12.2021 № 2152-ПП — методика расчета демографической нагрузки по типам квартирных секций (коэффициенты семейности).

- Постановление Правительства Москвы от 21.12.2021 № 2151-ПП — устанавливает минимальные емкости объектов образования (минимальный типоразмер ДОУ — 220 мест, школы — 550 мест). Важно: данный акт ограничивает возможность строительства малых объектов; дефицит должен быть компенсирован либо увеличением площади объекта сверх расчетной, либо выплатой в бюджет города (КРТ).

- СП 158.13330.2014 «Здания и помещения медицинских организаций» — регламентирует расчет посещений поликлиник (детская — 5,8 пос./см. на 1000 жит., взрослая — 13,2, смешанная — 19) и удельную площадь на одно посещение (27 кв.м).

3. Результаты расчета потребности

| Объект инфраструктуры | Итоговая потребность |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) | 65 мест |
| Общеобразовательные школы | 132 места |
| Поликлиники (посещений в смену): |  |
| • Детская | 9 посещений |
| • Взрослая | 20 посещений |
| • Смешанного типа | 28 посещений |
| Поликлиники (требуемая площадь, кв.м): |  |
| • Детская | 243 кв.м |
| • Взрослая | 540 кв.м |
| • Смешанного типа | 756 кв.м |

4. Выводы и рекомендации

- Образование:

  ДОУ: Расчетная потребность составляет 65 мест, что значительно ниже минимального типоразмера объекта в 220 мест (согласно ПП № 2151-ПП). Дефицит в 155 мест не позволяет разместить объект на участке. Решение: предусмотреть выкуп «чужих» мощностей в действующих учреждениях в радиусе доступности или внесение целевого взноса по механизму КРТ (Комплексное развитие территорий) до получения разрешения на строительство (РНС). Размещение ДОУ во встроенно-пристроенных помещениях возможно только как дополнение к выкупу мощностей.

  Школы: Расчетная потребность — 132 места при минимальном типоразмере в 550 мест. Дефицит составляет 418 мест. Решение аналогично пункту по ДОУ: выкуп мощностей или взнос КРТ. Проектирование отдельного здания нецелесообразно.

- Медицина:

  Суммарная расчетная площадь помещений составляет 1 539 кв.м (243 + 540 + 756).

  Решение 1: В условиях плотной застройки Зоны 1 размещение трех разрозненных объектов невозможно. Оптимальным решением является проектирование единого медицинского блока общей площадью около 1 700–1 800 кв.м (с учетом коридорных коэффициентов) в стилобатной части здания или на первых этажах со свободной планировкой, обеспечивающего разделение потоков взрослых и детей.

  Решение 2: Потребность во взрослых посещениях (20) закрывается форматом «врач общей практики» (ВОП) или кабинетами доврачебного приема непосредственно в составе жилого комплекса. Для обеспечения 9 детских и 28 смешанных посещений целесообразно проектирование кабинета врача-педиатра и дежурного терапевта с процедурной комнатой площадью не менее 150 кв.м внутри ЖК, а оставшуюся нагрузку передавать на существующую сеть районных поликлиник.

- Пешеходная доступность:

  Для объектов образования в условиях плотной городской застройки Зоны 1 критическим параметром является радиус пешеходной доступности. Согласно СП 42.13330.2016, для детских садов он не должен превышать 300 метров, для школ — 500 метров.

  В связи с дефицитом свободных земельных участков под строительство отдельных зданий, размещение инфраструктуры во встроенно-пристроенных помещениях требует подтверждения того, что входы для посетителей находятся внутри указанных радиусов от наиболее удаленной точки проектируемого жилого комплекса.

  Транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть (УДС):

  Суммарная потребность составляет 197 человек (132 ученика и 65 воспитанников). При нормативе автомобилизации это генерирует дополнительный утренний трафик (подвоз детей) порядка 40–60 автомобилей в пиковые часы.

  Проектом необходимо предусмотреть организацию безопасных зон высадки («карман» или обособленный заезд), исключающих остановку транспорта на проезжей части, а также исключить пересечение путей движения маломобильных групп населения (МГН) и школьного автобуса с основными путями въезда жильцов в паркинг.

  Синхронизация сроков реализации (график ввода):

  Обеспечение местами должно быть гарантировано к моменту заселения первых этажей жилых секций. Недопустима ситуация, при которой жители получают ключи до открытия социальной инфраструктуры.

  Рекомендуется закрепить юридически: ввиду отсутствия пятна застройки под соцобъект на старте, застройщик обязан предоставить справку о наличии подтвержденного резерва мест в действующих учреждениях Департамента образования и науки г. Москвы в пределах установленных радиусов доступности либо внести целевой взнос по механизму КРТ до момента выдачи разрешения на строительство жилых корпусов.