### Расчет машино-мест по 945-ПП

### по объекту «Молодогвардейская».

### Основные изменения в методике расчета

Новая система расчета для АГР и проектной документации теперь базируется на квартирографии, а не на общей площади квартир:

- Квартиры до 70 м²: 0,8 машино-места на квартиру

- Квартиры 70–100 м²: 1,2 машино-места на квартиру

- Квартиры более 100 м²: 1,6 машино-места на квартиру

### Расчет на конкретных данных (исходя из квартирографии «APEX»):

Исходные данные:

- 322 квартиры до 70 м²

- 172 квартиры 70–100 м²

- 114 квартир более 100 м²

322+172+114=608

Расчет постоянных мест:

322×0,8+172×1,2+114×1,6=646,4= 647 машино-мест

Итоговый расчет зависит от распределения квартир по категориям или новой квартирографии.

### Полный расчет с учетом всех компонентов

Дополнительные составляющие:

- Гостевая парковка: 10% от постоянных мест

- Приобъектная парковка БКФН

- Места для МГН и М4

На всех стоянках общего пользования нужно выделять не менее 10% машино-мест для людей с инвалидностью (но не менее одного места).

Расчёт: 647 × 10% = 64,7 → округляем в большую сторону → 65 мест.

Из этих 65 мест часть должна быть специализированными (для инвалидов на креслах-колясках). Их количество считается отдельно по специальной формуле в зависимости от общего числа мест:

- до 100 мест — 5% (но не менее 1);

- от 101 до 200 — 5 мест + 3% от числа мест свыше 100;

- от 201 до 500 — 8 мест + 2% от числа мест свыше 200;

- от 501 и более — 14 мест + 1% от числа мест свыше 500.

Для 647 мест: 14 + (647 – 500) × 1% = 14 + 1,47 → округляем → 16 специализированных мест.

Итог по МГН: 65 мест для инвалидов, из них 16 — специализированные (расширенные, например, 6,0 × 3,6 м или 6,8 м вдоль проезжей части).

- Зарядная инфраструктура

Для машино-мест в гаражах действует норма: 10% от числа всех машино-мест должны быть оборудованы зарядными станциями.

Расчёт: 647 × 10% = 65 мест с зарядными станциями.

Важное инженерное требование: одновременно с количеством мест нужно заложить инженерную инфраструктуру — кабель-каналы или пространства для шинопроводов на 100% машино-мест (даже если зарядка нужна не на каждом). Это часто упускают, а без этого физически невозможно установить станцию там, где она понадобится.

Расчет для 647 квартир:

- 647 постоянных +65 гостевых +34 приобъектных = 746 мест

Из них: 65- с зарядной инфроструктурой, 65 для МГН  (из них 16 специализированных).

По плану (на данный момент):

На 1 этаж: в 1 очереди – 98 м/м, во 2 очереди – 175 м/м. Итого – 273 м/м.

### Выводы:

На данный момент один этаж всей парковки (две очереди) по плану вмещает в себя 273 м/м. Чтобы увеличить количество машино-мест до 746 требуется 3 этажа парковки.

Окончательная цифра будет зависеть от детальной квартирографии.