### Расчет машино-мест по 945-ПП

### по объекту «Молодогвардейская».

### Методика расчета:

- Квартиры до 70 м²: 0,8 машино-места на квартиру

- Квартиры 70–100 м²: 1,2 машино-места на квартиру

- Квартиры более 100 м²: 1,6 машино-места на квартиру

Исходные данные:

- 290 квартиры до 70 м²

- 166 квартиры 70–100 м²

- 123 квартир более 100 м²

290+166+123=579

Расчет постоянных мест:

290×0,8+166×1,2+123×1,6=628 машино-мест

Итоговый расчет зависит от распределения квартир по категориям или новой квартирографии.

### Полный расчет с учетом всех компонентов

Дополнительные составляющие:

- Гостевая парковка: 10% от постоянных мест

- Приобъектная парковка БКФН

- Места для МГН и М4

На всех стоянках общего пользования нужно выделять не менее 10% машино-мест для людей с инвалидностью (но не менее одного места).

Расчёт: 579 × 10% = 57,9 → округляем в большую сторону → 58 мест.

Из этих 58 мест часть должна быть специализированными (для инвалидов на креслах-колясках). Их количество считается отдельно по специальной формуле в зависимости от общего числа мест:

- до 100 мест — 5% (но не менее 1);

- от 101 до 200 — 5 мест + 3% от числа мест свыше 100;

- от 201 до 500 — 8 мест + 2% от числа мест свыше 200;

- от 501 и более — 14 мест + 1% от числа мест свыше 500.

Для 628 мест:

мест свыше 500: 628−500=128;

1 % от 128: 128×0,01=1,28

14 + 1,28 = 15,28→ округляем → 16 специализированных мест.

Итог по МГН: 58 мест для инвалидов, из них 16 — специализированные (расширенные, например, 6,0 × 3,6 м или 6,8 м вдоль проезжей части).

- Зарядная инфраструктура

Для машино-мест в гаражах действует норма: 10% от числа всех машино-мест должны быть оборудованы зарядными станциями.

Расчёт: 628 × 10% ≈ 63 места с зарядными станциями.

Важное инженерное требование: одновременно с количеством мест нужно заложить инженерную инфраструктуру — кабель-каналы или пространства для шинопроводов на 100% машино-мест (даже если зарядка нужна не на каждом). Это часто упускают, а без этого физически невозможно установить станцию там, где она понадобится.

Расчет для 579 квартир:

- 628 постоянных +63 гостевых +34 приобъектных = 725 мест

Из них: 63- с зарядной инфроструктурой, 58 для МГН  (из них 16 специализированных).

Расчет отдельно на 1 очередь:

- до 70 м²: 148 квартир

- 70–100 м²: 69 квартир

- более 100 м²: 63 квартиры

- Всего: 280 квартир

Расчёт:

- Постоянные места: 148×0,8 + 69×1,2 + 63×1,6 = 302

- Гостевая парковка (10%): 31

- МГН (10% от квартир): 28

- Специализированные МГН: 11

- Зарядные станции (10%): 31

- Итого по 1 очереди:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Квартир всего | 280 (148 + 69 + 63) |
| Постоянные машино-места | 302 |
| Гостевая парковка (10%) | 31 |
| МГН (10% от квартир) | 28 (из них 11 специализированных) |
| Зарядные станции (10%) Приобъектные | 31 16 |
| Итого мест | 349 |